Алгоритм сборки и разборки ноутбука

1. Алгоритм разборки ноутбука

1 Отключить ноутбук от сети и полностью выключить его.

2 Снять аккумулятор (если съемный).

3 Извлечь накопители (SSD/HDD) и модули ОЗУ, если предусмотрен доступ через сервисные крышки.

4 Открутить все винты на нижней крышке (отметить их расположение).

5 Аккуратно снять нижнюю крышку, используя пластиковую лопатку.

6 Отсоединить аккумулятор (если встроенный) от материнской платы.

7 Поочередно отключить шлейфы: клавиатуры, тачпада, дисплея, динамиков и других модулей.

8 Снять систему охлаждения (открутить вентиляторы и радиатор).

9 Извлечь материнскую плату, после чего можно демонтировать остальные компоненты (порты, шлейфы, платы расширения).

Алгоритм сборки ноутбука

1 Установить материнскую плату и закрепить её винтами.

2 Подключить все шлейфы и разъёмы к материнской плате.

3 Установить систему охлаждения и закрепить её.

4 Установить аккумулятор (встроенный или съёмный).

5 Установить нижнюю крышку и закрутить винты.

6 Установить ОЗУ и накопители (если не были установлены ранее).

7 Подключить зарядку и проверить включение.

Особенности и рекомендации при разборке

Используйте только пластиковые инструменты для вскрытия корпуса, чтобы не повредить пластик.

Перед началом работы делайте фото каждого этапа для удобства обратной сборки.

Складывайте винты в отдельные подписанные контейнеры — винты часто имеют разную длину.

Не тяните за шлейфы — отсоединяйте их аккуратно, открывая фиксатор.

Если крышка не поддаётся — проверьте, не остался ли винт под наклейкой или ножкой.

Не применяйте металлические предметы для поддевания корпуса, чтобы избежать короткого замыкания.

При сборке соблюдайте последовательность, обратную разборке.